測定方法及び報告下限値　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(別紙)

| 測定項目 |  | 測定方法 | 報告下限値 （mg/L） | 自社分析 の可否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生 活 環 境 項 目 | 水素イオン濃度(pH) | 昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号別表２に掲げる方法 | － |  |
|  | 溶存酸素量(DO) |  | 0.5 |  |
|  | 生物化学的酸素要求量(BOD) |  | 0.5 |  |
|  | 化学的酸素要求量(COD) |  | 0.5 |  |
|  | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等) |  | 0.5 |  |
|  | 浮遊物質量(SS) |  | 1 |  |
|  | 大腸菌数 |  | 1 (CFU/100mL) |  |
|  | 全窒素 |  | 0.05 |  |
|  | 全りん |  | 0.003 |  |
|  | 全亜鉛 |  | 0.001 |  |
|  | ノニルフェノール |  | 0.00006 |  |
|  | 直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩(LAS) |  | 0.0006 |  |
|  | 底層DO |  | 0.5 |  |
| 健 康 項 目 | カドミウム | 昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号別表１に掲げる方法 | 0.0003 |  |
|  | 全シアン |  | 0.1 |  |
|  | 鉛 |  | 0.005 |  |
|  | 六価クロム |  | 0.01 |  |
|  | ひ素 |  | 0.005 |  |
|  | 総水銀 |  | 0.0005 |  |
|  | アルキル水銀 |  | 0.0005 |  |
|  | ＰＣＢ |  | 0.0005 |  |
|  | ジクロロメタン |  | 0.002 |  |
|  | 四塩化炭素 |  | 0.0002 |  |
|  | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | 0.0004 |  |
|  | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | 0.002 |  |
|  | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | 0.004 |  |
|  | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | 0.0005 |  |
|  | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  | 0.0006 |  |
|  | トリクロロエチレン |  | 0.001 |  |
|  | テトラクロロエチレン |  | 0.0005 |  |
|  | 1,3-ジクロロプロペン |  | 0.0002 |  |
|  | チウラム |  | 0.0006 |  |
|  | シマジン |  | 0.0003 |  |
|  | チオベンカルブ |  | 0.002 |  |
|  | ベンゼン |  | 0.001 |  |
|  | セレン |  | 0.002 |  |
|  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | 0.03 |  |
|  |  |  | (亜硝酸性窒素) 0.01 |  |
|  |  |  | (硝酸性窒素) 0.02 |  |
|  | ふっ素 |  | 0.08 |  |
|  | ほう素 |  | 0.03 |  |
|  | 1,4-ジオキサン |  | 0.005 |  |

| 測定項目 |  | 測定方法 | 報告下限値 （mg/L） | 自社分析 の可否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| そ の 他 項 目 | 銅 | 日本産業規格（以下「JIS」という。）K0102-3の11.3、11.5又は11.6に定める方法 | 0.01 |  |
|  | 溶解性鉄 | JIS M0202の33.a).2)又は32.a).3)及びJIS K0102-3の16.3又は16.5に定める方法若しくはこれらと同等程度と認められる方法 | 0.01 |  |
|  | 溶解性マンガン | JIS M0202の33.a).2)又は32.a).3)及びJIS K0102-3の15.2,15.4又は15.5に定める方法 | 0.01 |  |
|  | 総クロム | JIS K0102-3の24.2に定める方法 | 0.03 |  |
|  | アンモニア性窒素 | 海洋観測指針及び上水試験方法に掲げる方法若しくは JIS K0102-2の13.4又は13.6に定める方法により測定されたアンモニウムイオン濃度に換算係数0.7766を乗じたもの | 0.02 |  |
|  | りん酸態りん | 海洋観測指針及びJIS K0102-2の18.2により測定されたリン酸イオン濃度に換算係数0.3261を乗じたもの | 0.01 |  |
|  | 塩化物イオン（河川に限る） | JIS K0102-2の6に定める方法 | － |  |
|  | 塩分 | 海洋観測指針5.3(サリノメータ-による方法)に掲げる方法 | － |  |
|  | クロロフィルａ | 海洋観測指針及び上水試験方法又は河川水質試験方法(案)（平成21年３月国土交通省水質連絡会）に掲げる方法 | 0.2（μg/L） |  |
|  | トリハロメタン生成能 | 平成７年６月16日付け環境庁告示第30号別表に掲げる方法 | 0.0005 |  |
|  | 透明度 | 海洋観測指針に掲げる方法 | － |  |
|  | 全有機炭素(TOC) | 平成24年３月30日付け環水大水発第120330018号に掲げる方法 | 0.3 |  |
| 要 監 視 項 目 | クロロホルム | 平成５年４月28日付け環水規第121号別表に掲げる方法 | 0.0006 |  |
|  | ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  | 0.004 |  |
|  | 1,2-ジクロロプロパン |  | 0.006 |  |
|  | p-ジクロロベンゼン |  | 0.02 |  |
|  | イソキサチオン |  | 0.0008 |  |
|  | ダイアジノン |  | 0.0005 |  |
|  | フェニトロチオン(MEP) |  | 0.0003 |  |
|  | イソプロチオラン |  | 0.004 |  |
|  | オキシン銅(有機銅) |  | 0.004 |  |
|  | クロロタロニル(TPN) |  | 0.004 |  |
|  | プロピザミド |  | 0.0008 |  |
|  | ＥＰＮ |  | 0.0006 |  |
|  | ジクロルボス(DDVP) |  | 0.001 |  |
|  | フェノブカルフﾞ(BPMC) |  | 0.002 |  |
|  | イプロベンホス(IBP) |  | 0.0008 |  |
|  | クロルニトロフェン(CNP) |  | 0.0001 |  |
|  | トルエン |  | 0.06 |  |
|  | キシレン |  | 0.04 |  |
|  | フタル酸ジエチルヘキシル |  | 0.006 |  |
|  | ニッケル | 令和７年４月１日付け環水大管発第2504015号別表１に掲げる方法 | 0.005 |  |
|  | モリブデン |  | 0.01 |  |

| 測定項目 |  | 測定方法 | 報告下限値 （mg/L） | 自社分析 の可否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 要 監 視 項 目 | アンチモン | 令和７年４月１日付け環水大管発第2504015号別表１に掲げる方法 | 0.002 |  |
|  | 塩化ビニルモノマー | 平成16年３月31日付け環水企発第040331003号・環水土発第040331005号別表に掲げる方法 | 0.0002 |  |
|  | エピクロロヒドリン |  | 0.0001 |  |
|  | 全マンガン | 令和７年４月１日付け環水大管発第2504015号別表１に掲げる方法 | 0.02 |  |
|  | ウラン |  | 0.0002 |  |
|  | フェノール | 平成 15年11月５日付け環水企発第031105001号・環水管発第031105001号別表３に掲げる方法 | 0.001 |  |
|  | ホルムアルデヒド |  | 0.003 |  |
|  | 4-t-オクチルフェノール | 平成25年３月27日付け環水大水発第1303272号別表３に掲げる方法 | 0.0001 |  |
|  | アニリン |  | 0.002 |  |
|  | 2,4-ジクロロフェノール |  | 0.0003 |  |
|  | ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） | 令和２年５月28日付け環水大水第 2005281号別表２に掲げる方法 | 5.0(ng/L) |  |
|  |  |  | (PFOS) 2.5(ng/L) |  |
|  |  |  | (PFOA) 2.5(ng/L) |  |

備考

１　上表に掲げる報告下限値は、定量下限値と同じ数値とする。

２　数値の取り扱いについては「環境基本法に基づく水質環境基準の類型指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準（平成13年環水企第92号）」による。

３　上表に掲げる測定方法は、環境省告示の改正等により変更となる場合がある。

※　「自社分析の可否」欄に、自社分析できるものについては○、できないものについては×印を記入すること。